V-Eye

视觉辅助导航系统

基于视觉的视障人士导航系统

完整部署指南

从环境搭建到全流程测试

传感与测试技术课程设计

同济大学 机械工程与机器人学院

2026 年 6 月

目录

一、项目概述

1.1 核心功能

1.2 参考论文

二、系统架构

三、系统要求

四、环境搭建

4.1 安装系统软件包

4.2 安装 Pangolin

4.3 安装 ORB-SLAM3

4.4 克隆并编译 V-Eye

4.5 验证安装

五、相机设置与标定

5.1 连接相机

5.2 相机内参标定

5.3 更新相机配置

六、SLAM 建图

6.1 准备工作

6.2 运行 SLAM 建图

6.3 输出文件

6.4 model.bin 文件格式

6.5 建图建议

七、地标标注

7.1 在 CloudCompare 中查看点云

7.2 创建地标文件

八、全流程测试

8.1 快速开始

8.2 可视化窗口说明

8.3 单独测试各模块

九、配置文件参考

9.1 configs/params.yaml

9.2 configs/orb_slam3.yaml

十、项目目录结构

十一、常见问题

11.1 编译问题

11.2 运行问题

11.3 定位质量问题

11.4 通用建议

十二、完整部署流程总结

一、项目概述

V-Eye 是一套基于视觉的导航系统，旨在辅助视障人士出行。该系统最初发表于 IEEE Transactions on Multimedia（2021 年），本项目作为同济大学传感与测试技术课程设计大作业，基本复现了论文中的全部功能模块。

系统采用海康机器人（HikRobot）工业相机采集实时视频，利用 ORB-SLAM3 进行同步定位与建图（SLAM），通过基于模型的全局定位（MBL）获取全局位姿，使用变分贝叶斯 GPS 融合器（VB-GPS）融合两路定位结果，最后基于场景理解（障碇物检测与距离估计）生成导航引导消息。

1.1 核心功能

- 基于 ORB-SLAM3 的实时单目 SLAM

- 基于 2D-3D PnP 匹配的全局定位（MBL）

- SLAM 与 MBL 融合鲁棒定位（VB-GPS）

- 障碇物检测与单目测距

- 基于地标的导航引导

- 全流程可视化实时叠加显示

1.2 复现论文

Duh, P.-J., Sung, Y.-C., Chiang, L.-Y. F., Chang, Y.-J., & Chen, K.-W. (2021). "V-Eye: A Vision-Based Navigation System for the Visually Impaired." IEEE Transactions on Multimedia, 23, 1567-1580.

链接：https://ieeexplore.ieee.org/document/9113751

二、系统架构

下图为各模块之间的数据流：

海康相机 → ORB-SLAM3 → VB-GPS 融合器 → 导航 → 输出

模块说明

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| io | 相机 I/O 层。海康机器人驱动，帧抓取、USB 恢复、Bayer 到 RGB 转换。 |
| tools | 工具库。数学工具（欧拉角/四元数/坐标变换）、图像绘制、UDP 可视化、spdlog 日志、SIGINT 信号捕获、线程安全队列、MP4 录制、YAML 读写。 |
| nav | 导航核心。ORB-SLAM3 封装、MBL 全局定位（2D-3D PnP+RANSAC）、VB-GPS 融合器（SLAM+MBL）、场景理解（边缘检测+单目测距）、地标地图、导航器（生成引导消息）。 |
| src | 可执行程序入口：run_slam、test_mbl、test_vb_gps、test_scene、test_full、record_video。 |
| calibrate | 标定程序：图像采集、相机内参标定、手眼标定。 |
| configs | 配置文件：params.yaml（标定+相机参数）、orb_slam3.yaml（ORB-SLAM3 配置）。 |
| assets | 资源文件：视频样本、三维模型（map.ply + model.bin）、ORB 词袋、地标标注。 |

三、系统要求

3.1 操作系统

- Ubuntu 22.04 LTS

- 其他 Linux 发行版可通过调整包名适配

3.2 硬件要求

- CPU：x86_64，建议 4 核及以上

- 内存：最低 8 GB（ORB 词袋文件加载需约 1.5 GB）

- 相机：海康机器人 USB 工业相机（VID/PID: 2bdf:0001）

- 相机镜头：海康MVL-HF0828M-6MPE 8mm

- GPU：可选适配OpenVINO推理架构的核显/GPU

3.3 软件依赖

| 依赖项 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CMake | ≥ 3.16 | 构建系统 |
| GCC / G++ | ≥ 9 | C++17 编译器 |
| OpenCV | ≥ 4.x | 图像处理与特征提取 |
| Eigen3 | ≥ 3.3 | 线性代数运算 |
| Pangolin | 最新 | 3D 可视化（ORB-SLAM3 查看器） |
| ORB-SLAM3 | 最新 | 视觉 SLAM 框架 |
| spdlog + fmt | 最新 | 日志记录与字符串格式化 |
| yaml-cpp | 最新 | YAML 配置文件解析 |
| nlohmann_json | 最新 | JSON 地标文件解析 |
| FFmpeg (libav*) | 最新 | 视频编解码 |
| Boost (serialization) | 最新 | ORB-SLAM3 依赖 |
| OpenSSL | 最新 | ORB-SLAM3 依赖 |
| libusb | 最新 | USB 相机通信 |
| OpenVINO | 2024.6.0 | AI 推理（可选） |
| Git LFS | 最新 | 大文件管理（视频、模型文件） |

四、环境搭建

本章将引导您逐步完成所有依赖安装和项目编译。请严格按照顺序执行每一步。

4.1 安装系统软件包

打开终端，依次执行以下命令：

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 构建工具

sudo apt install -y build-essential cmake pkg-config git

# OpenCV

sudo apt install -y libopencv-dev libopencv-contrib-dev

# Eigen3

sudo apt install -y libeigen3-dev

# 日志与序列化

sudo apt install -y libspdlog-dev libfmt-dev libyaml-cpp-dev nlohmann-json3-dev

# FFmpeg

sudo apt install -y libavcodec-dev libswscale-dev libavutil-dev

# USB 支持

sudo apt install -y libusb-1.0-0-dev

# Pangolin 依赖（OpenGL）

sudo apt install -y libglew-dev libepoxy-dev libgl1-mesa-dev

# ORB-SLAM3 依赖

sudo apt install -y libboost-serialization-dev libssl-dev

# 可选工具

sudo apt install -y cloudcompare

# Git LFS

sudo apt install -y git-lfs

git lfs install

4.2 安装 Pangolin

Pangolin 是一个轻量级的 OpenGL 三维可视化库，ORB-SLAM3 依赖它进行显示。

git clone https://github.com/stevenlovegrove/Pangolin.git --depth 1

cd Pangolin

cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_PANGOLIN_PYTHON=OFF

cmake --build build -j$(nproc)

sudo cmake --build build --target install

sudo ldconfig

cd ..

4.3 安装 ORB-SLAM3

ORB-SLAM3 需要进行 C++17 兼容性修改后才能编译。

第一步：克隆仓库

git clone https://github.com/UZ-SLAMLab/ORB_SLAM3.git --recursive --depth 1 /tmp/ORB_SLAM3

第二步：打补丁

编辑 /tmp/ORB_SLAM3/CMakeLists.txt，将 C++ 标准从 C++11 改为 C++17：

# 找到检查 C++11 的行，替换为：

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

编辑 /tmp/ORB_SLAM3/include/LoopClosing.h 第 226 行，修改变量类型：

# 找到：

bool mnFullBAIdx

# 替换为：

int mnFullBAIdx

第三步：编译

cd /tmp/ORB_SLAM3

chmod +x build.sh

./build.sh

4.4 克隆并编译 V-Eye

第一步：克隆项目并拉取 LFS 文件

cd ~

git clone <your-repo-url> v_eye

cd v_eye

# 拉取由 Git LFS 管理的大文件（视频、ORB 词袋）

git lfs pull

第二步：编译项目

cmake -B build -S . -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

cmake --build build -j$(nproc)

编译成功后，build/ 目录下将生成以下可执行文件：

| 可执行文件 | 功能说明 |
| --- | --- |
| build/run_slam | 从视频或图像序列构建 ORB-SLAM3 地图 |
| build/test_mbl | 测试 MBL 全局定位（2D-3D PnP） |
| build/test_vb_gps | 测试 VB-GPS 融合定位（SLAM + MBL） |
| build/test_scene | 测试场景理解（障碍物检测 + 测距） |
| build/test_full | 全流程可视化测试（需要图形界面） |
| build/record_video | 从海康相机录制视频 |
| build/capture_withoutq | 采集标定图像 |
| build/calibrate_camera | 相机内参标定 |
| build/calibrate_device2world_handeye | 手眼标定 + 世界坐标系标定 |

4.5 验证安装

运行以下测试以验证各组件是否正常工作：

# 测试 MBL 全局定位（无需图形界面）

./build/test_mbl

# 测试场景理解（会打开 GUI 窗口）

./build/test_scene

# 全流程测试（需要图形界面）

./build/test_full

五、相机设置与标定

如果使用预录制的视频文件，可以跳过本章。本章仅在使用海康相机实时采集时需要。

5.1 连接相机

- 将海康机器人 USB 相机连接到计算机

- 验证相机是否被识别：lsusb | grep 2bdf

- 预期的 VID/PID 为 2bdf:0001（可在 configs/params.yaml 中修改）

5.2 相机内参标定

第一步：采集标定图像

使用棋盘格标定板（10 列 × 7 行，方格间距 40 mm，其他类型标定板可通过修改yaml文件参数适配）。运行采集程序，按 S 键保存当前图像。建议从不同角度采集 15-20 张图像。

./build/capture_withoutq

# 按 S 键保存图像

# 完成后按 ESC 退出

第二步：执行标定

./build/calibrate_camera

标定程序将输出相机内参（fx、fy、cx、cy）和畸变系数（k1、k2、p1、p2、k3），并自动写入 configs/params.yaml 和 configs/orb_slam3.yaml。

第三步：检查标定质量

查看重投影误差（Reprojection Error）。小于 0.5 像素表示良好的标定结果。当前提供的配置重投影误差为 0.1328 px。

5.3 更新相机配置

如果标定结果有变化，请更新 configs/orb_slam3.yaml 中的参数：

Camera1.fx: <your_fx>

Camera1.fy: <your_fy>

Camera1.cx: <your_cx>

Camera1.cy: <your_cy>

Camera1.k1: <your_k1>

Camera1.k2: <your_k2>

Camera1.p1: <your_p1>

Camera1.p2: <your_p2>

Camera1.k3: <your_k3>

Camera.width: 1440

Camera.height: 1080

Camera.fps: 30

六、SLAM 建图

本环节介绍如何从视频文件或图像序列构建三维点云地图。输出的模型文件将作为 MBL 全局定位的参考地图。

6.1 准备工作

- 一个视频文件（.mp4）或一组连续图像

- 足够的磁盘空间（模型文件通常为 50-500 MB）

- ORB 词袋文件：assets/ORBvoc.txt（139 MB）

6.2 运行 SLAM 建图

视频模式（推荐）：

./build/run_slam assets/basement.mp4 assets/colmap_basement

图像序列模式：

# 参数为目录路径（不带扩展名）

./build/run_slam /path/to/image_directory assets/colmap_basement

建图过程将执行以下步骤：

- 从每一帧中提取 ORB 特征点

- 跟踪特征点并估计相机位姿

- 三角化三维点，构建稀疏点云

- 局部光束法平差（Bundle Adjustment）优化精度

- 检测回环并执行全局光束法平差

6.3 输出文件

输出目录中将生成两个文件：

| 文件 | 格式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| map.ply | PLY 文本 | 点云可视化文件，可在 CloudCompare 或 MeshLab 中查看。包含三维坐标和颜色信息。 |
| model.bin | 二进制 | MBL 全局定位模型文件。包含三维点和 ORB 描述子。 |

6.4 model.bin 文件格式

二进制模型文件的结构如下：

[uint32_t]  三维点数量（N）

每个点重复（共 N 次）：

[float x3]   X, Y, Z 坐标（世界坐标系）

[uint8 x32]  ORB 描述子（256 位）

6.5 建图建议

- 选择光照充足、纹理丰富（即不单调）的环境

- 缓慢平稳地移动相机

- 避免突然的旋转或快速运动

- 尽量包含回环（即回到之前经过的区域）

- 确保覆盖所有后续需要导航的区域

- 建图前可先裁剪视频，去除静止或无关段落

七、地标标注

地标定义了地图环境中需要提供导航引导的关键位置。每个地标包含三维位置、朝向和导航提示信息。

7.1 在 CloudCompare 中查看点云

CloudCompare assets/colmap_basement/map.ply

在 CloudCompare 中，点击点云中的关键位置即可获取其 X、Y、Z 坐标。记录这些坐标用于创建地标。

7.2 创建地标文件

编辑 assets/landmarks_basement.json（或创建新的 JSON 文件）。每个地标条目包含以下字段：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| x, y, z | float | 世界坐标系中的三维坐标（从 CloudCompare 获取） |
| yaw | float | 该地标处的朝向角度（度） |
| on_left | string | 左侧物体描述 |
| on_right | string | 右侧物体描述 |
| caution | string | 警告或提示信息（无则留空字符串） |
| action | string | 导航动作：go straight / turn left / turn right / turn back 等 |

地标示例：

{

"x": -0.03, "y": 0.05, "z": 0.04, "yaw": 0,

"on_left": "wall",

"on_right": "corridor",

"caution": "",

"action": "go straight"

}

地标放置建议：

- 在决策点放置地标：路口、转弯处、门口

- 确保地标位于已建图区域内（在点云中可见）

- 使用清晰、简洁的描述文字

- 设置合适的 yaw 角度，表示用户在地标处的朝向

八、全流程测试

当三维地图、模型文件和地标文件都准备好后，即可运行完整的导航流程。

8.1 快速开始

使用提供的 basement 场景资源：

# 运行全流程可视化测试

./build/test_full assets/colmap_basement/model.bin \

assets/basement.mp4 \

assets/landmarks_basement.json

8.2 可视化窗口说明

test_full 运行时会打开一个 GUI 窗口，实时显示以下信息：

| 颜色/样式 | 显示内容 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 白色文字 | SLAM 状态 | SLAM 位姿、融合位姿、关键帧数量、跟踪状态（OK/LOST） |
| 黄色方框 | 障碍物 | 检测到的障碍物及距离标签 |
| 绿色文字 | 导航引导 | 为用户提供的方向和动作提示 |
| 红色文字 | 警告信息 | 障碍警告和碰撞提示 |

按 ESC 键退出可视化。

8.3 单独测试各模块

为方便调试，每个模块都可以独立运行。

8.3.1 MBL 全局定位（test_mbl）

测试基于 2D-3D 特征匹配的全局相机定位。

./build/test_mbl assets/colmap_basement/model.bin assets/basement.mp4

输出：每 30 帧打印一次内点数量（inlier）、特征分布面积和全局位姿。可信定位需要同时满足：

- 内点数量 ≥ 40

- 分布面积 ≥ 帧面积的 1/8

8.3.2 VB-GPS 融合定位（test_vb_gps）

同时运行 SLAM 和 MBL，并融合两者的位姿估计。

./build/test_vb_gps assets/colmap_basement/model.bin assets/basement.mp4

输出：每 30 帧打印融合状态（Y = 已融合 / N = 未融合）及融合后的位姿。

8.3.3 场景理解（test_scene）

测试障碍物检测和单目距离估计。

./build/test_scene

输出：GUI 窗口中以黄色方框标注检测到的障碍物及距离信息。按 ESC 退出。

九、配置文件参考

9.1 configs/params.yaml

主配置文件，包含相机参数、标定参数和录制参数。

| 参数名 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pattern_cols | 10 | 标定棋盘格列数 |
| pattern_rows | 7 | 标定棋盘格行数 |
| center_distance_mm | 40 | 棋盘格方格间距（毫米） |
| camera_name | hikrobot | 相机标识名称 |
| exposure_ms | 11 | 相机曝光时间（毫秒） |
| gain | 10.0 | 相机增益 |
| vid_pid | 2bdf:0001 | USB Vendor ID : Product ID |
| Camera1.fx / fy | 2601.58 | 焦距（像素，x / y 方向） |
| Camera1.cx / cy | 778.77 | 主点坐标（像素） |
| Camera1.k1/k2/p1/p2/k3 | 见文件 | 畸变系数（径向 + 切向） |
| Camera.width / height | 1440 / 1080 | 图像分辨率（像素） |
| Camera.fps | 30 | 相机帧率 |
| output_path | assets/output.mp4 | 录制视频的输出路径 |

9.2 configs/orb_slam3.yaml

ORB-SLAM3 专用配置文件。关键参数说明：

| 参数名 | 示例值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Camera.type | PinHole | 相机模型类型 |
| ORBextractor.nFeatures | 2000 | 每帧提取的 ORB 特征点数量 |
| ORBextractor.scaleFactor | 1.2 | 图像金字塔层间缩放因子 |
| ORBextractor.nLevels | 8 | 图像金字塔层数 |
| ORBextractor.iniThFAST | 20 | FAST 角点初始检测阈值 |
| ORBextractor.minThFAST | 7 | FAST 角点最小检测阈值 |
| Viewer.KeyFrameSize | 0.05 | 查看器中关键帧显示大小 |
| Viewer.ViewpointX/Y/Z | 0/-0.7/-1.8 | 三维查看器初始视角 |

十、项目目录结构

完整项目布局供参考：

| 路径 | 内容说明 |
| --- | --- |
| CMakeLists.txt | 顶层 CMake 构建文件 |
| README.md | 项目简介与快速开始指南 |
| AGENTS.md | 开发者文档，包含架构详细说明 |
| configs/ | 配置文件（params.yaml、orb_slam3.yaml） |
| io/ | 相机 I/O 模块：海康机器人驱动、帧抓取、Bayer 转 RGB |
| tools/ | 工具库：数学、图像绘制、日志、信号处理、视频录制、YAML 读写 |
| nav/ | 导航核心：ORB-SLAM3 封装、MBL、VB-GPS、场景理解、地标地图、导航器 |
| src/ | 可执行程序入口点 |
| calibrate/ | 标定程序（采集、内参标定、手眼标定） |
| assets/ | 资源文件：视频、模型（.ply/.bin）、词袋（ORBvoc.txt）、地标（.json） |
| build/ | CMake 构建输出：编译后的二进制文件和静态库 |
| logs/ | 运行日志文件 |

十一、常见问题

11.1 编译问题

CMake 找不到 OpenCV

sudo apt install -y libopencv-dev libopencv-contrib-dev

CMake 找不到 Pangolin

# 确保 Pangolin 已安装且已执行 ldconfig：

sudo ldconfig

pkg-config --modversion pangolin  # 应输出版本号

ORB-SLAM3 编译报错（C++ 标准不匹配）

# 确认 CMakeLists.txt 已改为 C++17：

grep CMAKE_CXX_STANDARD /tmp/ORB_SLAM3/CMakeLists.txt

# 确认 LoopClosing.h 修复：

grep mnFullBAIdx /tmp/ORB_SLAM3/include/LoopClosing.h

找不到 nlohmann_json / yaml-cpp

sudo apt install -y nlohmann-json3-dev libyaml-cpp-dev

11.2 运行问题

启动时出现段错误（Segmentation fault）

- 检查 ORBvoc.txt 是否存在：ls -lh assets/ORBvoc.txt

- 如果缺失，运行：git lfs pull

- 该文件大小应约为 139 MB

GUI 窗口无法打开（无头服务器）

- 对于没有显示器的服务器，请使用 test_mbl 或 test_vb_gps

- test_full 和 test_scene 需要运行中的 X11 显示服务

- 可使用 X11 转发：ssh -X user@server

视频文件无法打开

- 检查视频路径是否正确、文件是否存在

- 确保已安装 FFmpeg 库：sudo apt install -y libavcodec-dev libswscale-dev libavutil-dev

- 确认视频编码格式受支持（建议使用 H.264）

相机未被检测到（record_video）

- 检查 USB 连接：lsusb | grep 2bdf

- 检查 configs/params.yaml 中的 VID/PID 是否与实际相机匹配

- 确保已安装 libusb：sudo apt install -y libusb-1.0-0-dev

- 检查 USB 权限，可能需要为海康相机配置 udev 规则

11.3 定位质量问题

MBL 定位效果差（内点数量低）

- 确保三维模型覆盖了当前导航区域

- 在 orb_slam3.yaml 中增大 ORBextractor.nFeatures（如从 2000 增加到 3000）

- 确认 orb_slam3.yaml 中的相机内参是否正确

- 确保场景中有足够的视觉纹理特征

SLAM 频繁丢失跟踪

- 降低相机运动速度

- 确保光照充足

- 将 ORBextractor.iniThFAST 从 20 降低到 10 以提取更多特征点

11.4 通用建议

- 始终以 Release 模式编译以获得最佳性能

- 查看 build/logs/ 中的详细错误日志

- 克隆后使用 git lfs pull 下载所有大文件

- 使用 cmake --build build -j$(nproc) 利用全部 CPU 核心加速编译

十二、完整部署流程总结

以下是在新环境中部署 V-Eye 的端到端流程：

阶段一：环境搭建

- 安装系统依赖（apt 软件包）

- 从源码编译安装 Pangolin

- 克隆、打补丁并编译 ORB-SLAM3

- 克隆 V-Eye，拉取 LFS 文件，使用 CMake 编译

- 运行 test_mbl 和 test_scene 验证安装

阶段二：相机标定（如使用实时相机）

- 连接海康相机，确认 USB 检测

- 使用 capture_withoutq 采集标定图像

- 运行 calibrate_camera 并更新配置文件

阶段三：建图

- 录制或获取目标场景的视频

- 运行 run_slam 构建三维地图和 MBL 模型

- 在 CloudCompare 中查看 map.ply 检查地图质量

阶段四：地标标注

- 在 CloudCompare 中打开 map.ply，记录关键坐标

- 创建地标 JSON 文件，填入位置和导航提示

阶段五：部署测试

- 运行 test_full，加载模型、视频和地标文件

- 验证 SLAM 跟踪、MBL 定位和导航消息

- 如需模块级调试，分别运行 test_mbl 和 test_vb_gps

- 特殊说明

本文档由AI辅助完成，如有疏漏，恳请更正补遗。

V-Eye 项目 — 传感与测试技术 — 同济大学机械工程与机器人学院 — 2026 年 6 月